[image: image1.jpg]


[image: image2.png]diapark




                  О О О «ДиаПарк»

[image: image3.emf]
107061, г. Москва, ул. 2-я Пугачевская д.8, корп. 1,

тел. +7 (495) 411 94 78

E-mail info@diapark.ru  www.diapark.ru
АВТОМАТИЧЕСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР 

GLOBAL 300/GLOBAL 300 С ЭЛЕКТРОЛИТНЫМ БЛОКОМ

· Полностью открытая система

· Возможность непрерывного доступа; образец может быть добавлен и обработан в любой момент 

· Автоматическое повторное разбавление образцов, результаты анализа которых выходят за пределы линейной зоны зависимости

· До 30 позиций для реагентов, имеющихся в отсеке для реагентов

· Штрихкодирование образцов 

· 50 пластиковых кювет для считывания результатов с регулированием температуры, пригодные для многократного использования

· Датчик уровня, как для реагента, так и для анализируемого образца в первичной и вторичной пробирке
· Считывание результатов анализа в каждой кювете на разных длинах волн
· Операционная система Windows на внешнем компьютере

Технические характеристики

Принцип действия:

Произвольный/постоянный доступ.

Режим считывания: 

Измерение коэффициента поглощения. Передача светового пучка через волоконно-оптическую систему.

Функция немедленного выполнения экспресс- анализа (STAT)

Возможность загрузки и обработки образцов в любой момент времени в ходе работы прибора. 

Методы анализа

Анализ по конечной точке с постоянным контролем. Контроль по бланку реагента. Кинетические реакции с линейной регрессией.  Контроль по бланку образца. Анализ по начальной скорости реакции (кинетика по двум точкам). 5 моделей для нелинейной калибровки. Автоматический расчет калибровочных кривых на основе исходных данных. Измерения на нескольких длинах волн. Дифференциальные реакции (по бланку образца).  

Штатив с образцами

40 позиций для первичных пробирок и 40 позиций для вторичных пробирок или 80 позиций только для вторичных пробирок.

Штатив для реагентов карусельного типа

30 позиций для моно или биреагентов. Встроенная система охлаждения.

Калибровка

Интервал линейной и нелинейной калибровки задается пользователем (до 6 точек). 

Измерительный блок карусельного типа 

50 пластиковых кювет для считывания результатов анализов с длиной оптического пути равного 0,6 мм. Электронная система поддержания температуры на уровне 37°C ± 0.2°C. Встроенный автоматический блок промывки.

Оптическая система

Спектральный диапазон: 340 - 380 - 405 - 505 - 546 - 570 - 600 - 620 - 700 нм,

9 интерференционных фильтров. Передача светового пучка через волоконно-оптическую систему. Считывание результатов анализа в каждой кювете на разных длинах волн.
Пропускная способность

Максимально 300 тестов/час (Global 300).

Максимально 600 тестов/час (Global 300 с электролитным блоком).

Система подготовки образцов для анализа

Система забора и раскапывания образцов с детектором уровня объема. Змеевик с предварительным нагревом для реагентов. Точность раскапывания –  1% для шага в 1 мкл.

Устройство промывки пробоотборника для снижения риска перекрестной контаминации.
Периферийное оборудование: 

Двусторонний интерфейс RS 232C, работающий в режиме онлайн. 

Пользовательский интерфейс: 

Операционная система Windows на внешнем компьютере. Автоматический расчет кривых для линейного и нелинейного химических анализов. Современные средства самодиагностики. Возможность связи с совместимым протоколом LIS в режиме онлайн. 

Условия работы:

Температура окружающей среды – от 15° до 32°C. Максимальная относительная влажность – 70% при 32°C. 

Электропитание: 

115/230 В переменного тока, частота: 50/60 Гц, потребление энергии: 350 Вт.

Вес и размеры: 
123 (длина) x 83 (глубина) x 68 (высота) см., вес - 67 кг.

Опционально:

Электролитный блок Na/K/Cl (для анализатора Global 300/300 с ISE);

Лабораторный шкаф

Устройство для считывания штрих-кодов

Внешний компьютер для работы с данными с программным обеспечением, работающим в операционной среде Windows XP
Внешний принтер 

Цветной ЖК-дисплей

